《浙江省台州市朱溪水库工程地质灾害危险性评估报告》

评 审 意 见

2008年9月25日，浙江省台州市朱溪水库工程建设指挥部邀请有关专家（名单附后）和浙江省国土资源厅的领导，在杭州市对由浙江省工程勘察院评估，并提交的《浙江省台州市朱溪水库工程地质灾害危险性评估报告》（以下简称《报告》）进行了评审。形成如下评审意见：

一、项目评估工作程序、工作内容、方法及工作精度等，符合《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）及《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》（国土资发［2004］69号附件1）的规定与要求，评估目的任务明确。

二、拟建朱溪水库工程坝址以上集水面积168.9km2，水库校核洪水位152.82m，水库总库容1.257亿m3，正常蓄水位148m，正常蓄水位以下库容1.01亿m3，为大型水库工程；输水隧洞一期输水设计流量为4.2m3/s，终期输水的设计流量11.0m3/s，为大型引调水工程。工程总投资151868万元。属重要建设项目，地质环境条件复杂程度为复杂类型。综合确定该项目为一级评估，符合有关技术要求规定。根据地质环境条件和拟征地范围、布局，确定的评估区面积约68.0km2。能满足评估要求。

三、评估单位在收集、利用前人资料的基础上，开展了对评估区及其外围的调查访问工作。投入的主要实物工作量有：收集资料9份、编图面积458.0km2、调查面积75.0km2、调查点25个、调查线路长度45.0 km、调查访问36人（次），以及照片等。通过上述工作，基本查明了评估区地质环境条件和地质灾害现状，为现状评估、预测评估和综合评估提供了基础资料。

四、经前人资料分析和现场调查，评估区目前破坏地质环境的人类工程活动一般，评估区现状地质灾害主要表现为一处中型岩质崩塌以及几处公路小崩塌等，现状已有地质灾害点少，其危险性小。现状评估认为，评估区现状地质灾害危险性小的结论正确。

五、《报告》采用工程地质分析及图解法预测拟建项目工程建设中、建成后引发地质灾害的可能性及工程建设遭受地质灾害危害的危险性。工程建设可能引发、加剧的地质灾害主要为崩塌、滑坡、洞顶坍塌、基坑坑壁失稳、库岸失稳以及弃渣场堆积可能引发地质灾害等。其中可能引发崩塌、滑坡等地质灾害工程建设有：拦河坝及输水堰坝肩开挖，发电厂房开挖，料场整平开挖、回填边坡，导流洞进、出口边坡开挖，输水隧洞进、出口边坡开挖，输水隧洞支洞口边坡开挖，埋管段两侧输水隧洞口边坡开挖，施工道路开挖等；可能引发洞顶坍塌的工程建设有隧洞浅埋段；可能引发基坑坑壁失稳的工程建设有：拦河坝、输水堰基坑，埋管段管槽，加压泵站基坑以及调节池基坑开挖等；可能引发库岸失稳的工程建设为水库蓄水。

经分析，拦河坝右坝肩，输水堰左坝肩，发电厂房，料场整平边坡高度大于15m地段，导流洞出口边坡，输水隧洞进、出口边坡，洞前埋管段隧洞进、出口段，家岙埋管段隧洞进、出口，天打坑埋管段隧洞进、出口，山岸埋管段隧洞出口等14区段边坡开挖容易引发崩塌、滑坡等地质灾害，地质灾害危险性中等；隧洞进、出口浅埋段开挖容易引发洞顶坍塌，地质灾害危险性中等；拦河坝、输水堰，加压泵站基坑以及洞前埋管段，家岙埋管段、天打坑埋管段管槽开挖等6区段基坑开挖容易引发坑壁失稳，地质灾害危险性中等。拟建工程建设中除上述21区段工程建设容易引发地质灾害，地质灾害危险性中等外，其余工程建设引发，及遭受地质灾害的可能性小，危害性小，地质灾害危险性小。预测评估结果依据较充分，结论正确。

六、根据现状评估和预测评估结果，综合评估认为，拟建工程建设除预测评估中21个区段工程建设容易引发地质灾害，地质灾害危险性中等，建设用地基本适宜外；其余区段工程建设引发，及遭受地质灾害的可能性小，地质灾害危险性小，建设用地适宜。以上建设场地适宜性评价结论正确，提出的防治措施和建议基本可行。

评审认为，《报告》是在综合分析利用前人资料和本次调查成果的基础上编制的，其资料翔实，章节内容全面，论述清楚，图文并茂。评价结论正确，依据充分。《报告》已基本达到了《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》的要求，评审通过。编制单位根据专家意见修改完善后，可提交备案和委托单位。

专家组组长：

二〇〇八年九月二十五日